| Bewer-tung | Bedeutung (B) | Auftretenswahrscheinlichkeit (A) |  |  | Entdeckungswahrschein-lichkeit (E) |  | Bewer-tung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung | p(A) | cpk | Beschreibung | p(E) |  |
| 10 | Gefährdung, Verstoß gegen Gesetze | Fehler nahezu sicher; zahlreiche Fehler mit gleichen oder ähnlichen Konstruktionen bekannt | >30% | <0,33 | Keine Entdeckungsmaßnahmen bekannt oder geplant | <90% | 10 |
| 9 | Gefährdung, Verstoß gegen Gesetze möglich | Sehr große Zahl von Fehlern wahrscheinlich | Bis 30% | 0,33 | Entdeckung möglich aber unsicher | 90% | 9 |
| 8 | Totaler Funktionsausfall, Kunde sehr verärgert | Große Zahl von Fehlern wahrscheinlich | Bis 10% | 0,51 | Sehr geringe Wahrscheinlichkeit |  | 8 |
| 7 | Funktionen stark eingeschränkt, Kunde verärgert | Mäßig große Zahl von Fehlern wahrscheinlich | Bis 5% | 0,67 | Geringe Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung | 98% | 7 |
| 6 | Ausfall einzelner Hauptfunktionen, Kunde, ziemlich verärgert | Mittlere Zahl von Fehlern wahrscheinlich | Bis 1% | 0,83 | Nahezu mittlere Wahrscheinlichkeit der Entdeckung |  | 6 |
| 5 | Mäßige Einschränkung des Gebrauchsnutzens, Kunde etwas verärgert | Gelegentliche Fehler wahrscheinlich | Bis 0,3% | 1,00 | Mittlere Wahrscheinlichkeit der Entdeckung |  | 5 |
| 4 | Gebrauchsnutzen wenig eingeschränkt, Kunde verdrossen | Wenige Fehler wahrscheinlich | Bis 500 ppm | 1,17 | Mäßig hohe Wahrscheinlichkeit der Entdeckung | 99,7% | 4 |
| 3 | Gebrauchsnutzen geringfügig eingeschränkt, Kunde leicht verdrossen | Sehr wenige Fehler wahrscheinlich | Bis 60 ppm | 1,33 | Hohe Wahrscheinlichkeit der Entdeckung |  | 3 |
| 2 | Auswirkung sehr gering, Kunde kaum berührt | Fehler selten | Bis 7ppm | 1,50 | Sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Entdeckung | 99,9% | 2 |
| 1 | Kunde bemerkt Auswirkungen nicht | Fehler unwahrscheinlich, ähnliche Konstruktionen bisher ohne Fehler. | Bis 0,6 ppm | 1,67 | Nahezu sichere Entdeckung | 99,99% | 1 |
| Legende p: Wahrscheinlichkeit cpk: Prozessfähigkeit ppm: parts per million |  |  |  |  |  |  |  |